Kategorie B 	 PlusEnergieBauten 	 PlusEnergieBau®-Diplom 2021

Das 1930 erstellte EFH in Steffisburg/BE wurde 2020 vollständig saniert. Eine Luft-Wasser- Wärmepumpe ersetzte die alte Ölheizung. Durch bessere Dämmung und effiziente Haustechnik sank der Energiebedarf um 85% von 62’900 kWh/a auf 9'500 kWh/a. Die 10 m2 grosse solar- thermische Anlage und die 14.6 kW starke PV-Anlage produzieren jährlich 15’800 kWh Energie. Dadurch verfügt das Haus über eine Eigenenergieversorgung von 166%. Mit dem Solarstrom- überschuss von 6’300 kWh könnten 4 E-Autos jährlich je 12’000 km emissionsfrei fahren und

12.9 t CO2-Emissionen vermeiden.

166% PEB EFH Schneider, 3613 Steffisburg/BE

| Das EFH der Familie Schneider konnte durch Datant de 1930, la villa Schneider, à Stef- Technische Daten die Sanierung 2020 seinen Energiebedarf fisburg (BE), a été complètement assainie Wärmedämmung |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| um 85% reduzieren. Durch das intelligente en 2020. On a remplacé le chauffage à Wand: |  |  | 20 cm | U-Wert: |  | 0.16 W/m2K |
| Dach: |  |  | 24 cm | U-Wert: |  | 0.17 W/m2K |
| Zusammenspiel der Luft-Wasser-Wärme- mazout par une pompe à chaleur air-eau. Boden: |  |  | 12 cm | U-Wert: |  | 0.25 W/m2K |
| pumpe mit dem (thermischen) Jennispeicher Grâce à une meilleure isolation et à une Fenster: |  |  | dreifach | U-Wert: |  | 0.9 W/m2K |
| Energiebedarf vor Sanierung (100%) |  |  |  |  |  |  |
| und ca. 12’800 kWh/a Solarstrom funk- | technologie d’habitat efficiente, les besoins | EBF: 199 m2 | kWh/m2a |  | % | kWh/a |
| tioniert das Haus als Kraftwerk und deckt | en énergie ont chuté de 85%, de 62’900 à | Warmwasser: Heizung: | 23 265 |  | 7 85 | 4’556 52’695 |
| den eigenen Energiebedarf von 9’500 9’500 kWh/a. Le système solaire thermique Elektrizität: |  |  |  | 28 | 8 | 5’614 |
| kWh/a selbst. Die 10 m2 grosse solarther- de 10 m2 et l’installation PV de 14,6 kWc Gesamt-EB: |  |  |  | 316 | 100 | 62’865 |

mische Anlage im steilen Dachteil erzeugt

génèrent ensemble 15’800 kWh/a, assurant

Energiebedarf nach Sanierung (15%)

jährlich rund 3’000 kWh für den Heiz- und

ainsi au BEP une autoproduction de 166%.

EBF: 199 m2

kWh/m2a	%	kWh/a

Warmwasserbedarf. Die nicht ganzflächig integrierte 14.6 kW starke Dach-PV-Anlage produziert einen Solarstromüberschuss von 6’300 kWh/a. Damit können 4 E-Autos jähr- lich je 12’000 km CO2-frei fahren.

Das 166%-PEB in Steffisburg demons- triert, wie auch ältere Häuser zeitgemässe Solartechnik anwenden und einen Beitrag zur Energiewende leisten können.

L’excédent solaire de 6’300 kWh/a per- mettrait à 4 véhicules électriques de parcou- rir chacun 12’000 km/a sans émettre de CO2 et d’éviter le rejet de 12,9 t de CO2.

Gesamt-EB:	47.7	100	9’489

Energieversorgung

Eigen-EV:   m2  kWp   kWh/m2a	%	kWh/a PV:	80 14.6	94.1   134.8	12’790

SK:	10	500	31.6	3000

| Eigenenergieversorgung | 166.4 | 15’790 |
| --- | --- | --- |
| Energiebilanz (Endenergie) Eigenenergieversorgung: | % 166.4 | kWh/a 15’790 |
| Gesamtenergiebedarf: | 100 | 9’489 |
| Solarstromüberschuss: | 66.4 | 6’301 |

Bestätigt von NetZulg AG am 13. April 2021 Thomas Gander, Tel. +41 33 439 42 42

Beteiligte Personen

Bauherrschaft und Standort des Gebäudes

Marc P. Schneider, Lilienweg 4, 3612 Steffisburg

GEAK-Experte und Energieberatung

aaac gmbh - architektur atelier adrian christen Alleestrasse 9, 3613 Steffi burg

Tel. +41 33 221 50 27, info@architektur-aac.ch

PV-Anlage und Batterie Energiewendegenossenschaft Ostermundigenstr. 93, 3006 Bern

Tel. +41 77 481 49 06, info@e-wende.ch

Sonnenkollektoren, Solartank und Steuerung Jenni Energietechnik AG, Lochbachstr. 22, 3414 Oberburg bei Burgdorf, info@jenni.ch

1	2

- Die nicht ganzflächig  integrierten PV- und solarthermischen Anlagen produzieren jährlich 15’800 kWh und decken 166% des Eigenenergiebedarfs des EFH Schneider in Steffisburg.

- Durch die Sanierung konnte das EFH seinen Energiebedarf und entsprechend auch die CO2-Emissionen um 85% reduzieren.

Schweizer Solarpreis 2021    |    Prix Solaire Suisse 2021   |    49