Kategorie                 B 	 Gebäude:  Sanierungen 	 Schweizer Solarpreis 2021

Die vier 1952 erbauten Gebäude der Volksschule Manuel in der Stadt Bern wurden im Zeitraum 2016-2020 saniert und durch zwei Minergie-P-Neubauten zu einem ästhetisch einheitlichen Ensemble ergänzt. Vor der Sanierung konsumierten die Gebäude 1’260’000 kWh/a. Dank guter Wärmedämmung der Minergie-P-Bauten mit A+++ Haushaltsgeräten und LED-Lampen sank der Gesamtenergiebedarf - trotz Erweiterung der Energiebezugsfläche von 6’300 m2 auf 9’900 m2 - leicht um 1.5% auf 1’241’000 kWh/a. Hervorragend und vorbildlich ist die perfekte Dachintegration der 610 kW starken PV-Anlagen. Sie produzieren rund 580’000 kWh pro Jahr.

Solare Volksschule Manuel, 3006 Bern/BE

Die als schützenswert klassierte Volksschule Manuel im Elfenauquartier der Stadt Bern/BE wurde in den 1950er Jahren erbaut. Vor der Sanierung konsumierte sie 1’260’000 kWh/a. Mit der Gesamtsanierung 2016 bis 2020 und Erweiterung um 3’600 m2 wurden an der Mülinenstrasse 6 und 8 zwei sehr gut ge- dämmte Minergie-P-Neubauten erstellt. Der Gesamtenergiebedarf für beide Gebäude be- trägt rund 146’400 kWh/a. Die perfekt integ- rierte 176.7 starke PV-Dachanlage produziert etwa 167'900 kWh/a und sorgt für eine Eige- nenergieversorgung von rund 115% für die

beiden Minergie-P-Neubauten.

Mit der Gesamtsanierung und Erweiterung der Volksschule Manuel werden die Nachhal- tigkeitsziele der Stadt Bern bei den beiden Minergie-P-Schulbauten umgesetzt.

Trotz der Erweiterung der gesamten Schul- anlage um 57% von 6’300 auf 9’900 m2, sank der Gesamtenergiebedarf dank guter Wärme- dämmung, A+++ Haushaltsgeräten und LED-Lampen leicht um ca. 19’000 kWh oder 1.5% auf 1’241’000 kWh/a. Vorbildlich sind

L’école primaire Manuel a été érigée dans les Années 1950, situé à Berne, dans le quartier d’Elfenau, cet établissement classé consom- mait 1’260’000 kWh/a avant d’être assaini.

Les travaux effectués de 2016 à 2020 ont permis de le rénover complètement, mais aus- si de l’étendre de 3’600 m2. Deux nouveaux bâtiments Minergie-P ont ainsi vu le jour à la Mülinenstrasse 6 et 8. Ils sont bien isolés et leurs besoins énergétiques s’élèvent au total à 146’400 kWh/a. Intégrée de façon optimale sur les toits, l’installation PV de 176,7 kWc génère 167’900 kWh/a, soit une autoproduc- tion de 115%.

Avec l’assainissement de l’école primaire Manuel et son extension, la ville de Berne peut concrétiser ses objectifs en matière de dura- bilité.

Malgré une surface de référence énergé- tique plus grande (+57% = 6’300 à 9’900 m2), la consommation a diminué d’environ 19’000 kWh/a (-1,5%). Grâce à une bonne isolation, de l’électroménager A+++ et un éclairage LED, elle avoisine les 1’260’000

Technische Daten

Minergie-P Neubauten: Wärmedämmung

Wand:	34 cm	U-Wert:	0.12 W/m2K

Dach:	43 cm	U-Wert:	0.12 W/m2K

Boden:	26 cm	U-Wert:	0.13 W/m2K Fenster:	dreifach	U-Wert:	1.2 W/m2K

Min. P/Energiebedarf (Mülinenstrasse 6)

EBF: 2’560 m2	kWh/m2a	%	kWh/a

Gesamt EB:	40   100  102’400

Min. P/Energiebedarf (Mülinenstrasse 8)

EBF: 1’100 m2	kWh/m2a	%	kWh/a

Gesamt EB:	40   100    44’000

Energieversorgung

Eigen-EV:	m2        kWp   kWh/m2a	%	kWh/a PV Dach:  1’040  176.7	161    115     167’870

| Energiebilanz (Endenergie) | % | kWh/a |
| --- | --- | --- |
| Eigenenergieversorgung: | 115 | 167’870 |
| Gesamtenergiebedarf: | 100 | 146’400 |
| Solarstromüberschuss | 15 | 21’470 |

Anm.: Gesamtenergiebedarf berechnet gem. Minergie-P: 40 kWh/m2a. PV-Produktion gem. Energie Schweiz: 950 kWh/a. 2 Min.-P-Bauten erfüllen PEB Voraussetzung.

Gesamtschulanlage:

Energiebedarf vor Sanierung (100%)

EBF: 6’260 m2	kWh/m2a	%	kWh/a Heizung:		172.5	86 1’080’000

Elektrizität:	28.8	14     180’000

Gesamt-EB:	201.3   100 1’260’000

Energiebedarf nach Sanierung (98.5%)

die ganzflächig und perfekt integrierten PV-

kWh/a. L’infrastructure PV qui couvre parfaite-

EBF: 9’850 m2

kWh/m2a	%	kWh/a

Dachanlagen mit einer installierten Leistung von 610 kW. Sie generieren jährlich rund 580’000 kWh/a.

Es ist dem Hochbau Stadt Bern hoch an- zurechnen, dass es dank dieser Hochbau- Intervention zu einer ästhetisch vorbildlichen PV-Dachintegration und zu einer deutlichen architektonischen Aufwertung des Quartiers kam. Beispielhaft handelte das Amt auch, als es die Verschandelung der geschützten Ge- bäude durch solare Aufdachanlagen (Empfeh- lung der Denkmalpfl       verhinderte.

Das Beispiel der mehrheitlich leider subop- timal gedämmten Gebäude der Volksschule Manuel zeigt auch, dass hohe gestalterische Ansprüche mit einer optimalen Solarenergie- nutzung vereinbar sind, wie die beispielhafte PV-Dachgestaltung bestätigt.

ment l’ensemble des toits affiche une puis- sance totale de 610 kWc et génère 580’000 kWh/a.

Le service des bâtiments de la ville de Ber- ne a contribué à mettre en valeur esthétique- ment le quartier en intégrant l’installation PV en toiture. Un choix conforme aux recomman- dations des monuments historiques préconi- sant d’éviter de défigurer les bâtiments clas- sés par une infrastructure solaire.

L’école primaire Manuel aurait certes pu être encore mieux isolée, mais cette rénovati- on démontre qu’il est possible de respecter des exigences conceptuelles élevées tout en exploitant au maximum l’énergie solaire. Son toit PV en est l’illustration parfaite.

Warmwasser	2.4        2       24’000

Heizung:	101.5      80 1’000’000

Elektrizität WP:	10.9        9     107’000

Elektrizität:	11.2        9     110’000

Gesamt-EB:	126   100 1’241’000

Energieversorgung

Eigen-EV:	m2        kWp  kWh/m2a	%	kWh/a PV Dach:  3’790	610	153	47    580’000

Gesamtleistung: 610 kWp

Energiebilanz (Endenergie)	%        kWh/a

Eigenenergieversorgung:	47    580’000

Gesamtenergiebedarf:	100 1’241’000

Fremdenergiezufuhr:	53     661’000

Anm.: Gesamtenergieversorgung PV = Leistung (610 kWp) x PV-Produktion (950 kWh/a) ≈580’000 kWh/a

Beteiligte Personen

Bauherrschaft

Stadt Bern, Hochbau Stadt Bern, Projektleitung, Renato Nell Bundesgasse 33, 3011 Bern, Tel. +41 31 321 76 44

Architektur, Generalplaner

dadarchitekten

Rodtmattstrasse 66, 3014 Bern, Tel. +41 31 332 03 04

Fachplaner

varrin & müller, Ingenieurbüro, Thun / eicher + pauli, energie + planung, Bern / Weber Energie + Bauphysik, Bern

Anlagebauer

Guggisberg Dachtechnik AG, Wabern

Betreiber und Inhaber PV Anlage

Energie Wasser Bern, Monbijoustrasse 11, PF, 3001 Bern

62     |    Schweizer Solarpreis 2021    |    Prix Solaire Suisse 2021

1

2

3

- Die zwei Minergie-P-Neubauten an der Mülinen- strasse 6 und 8 der Gesamtschulanlage der Volksschule Manuel mit einer perfekt integrier- ten 176.7 starken PV-Dachanlage, die 167’900 kWh/a produziert.

- Die zwei Minergie-P-Neubauten sind sehr gut ge- dämmt und weisen zusammen einen Energie- bedarf von 146’400 kWh/a auf, der zu 115% durch die PV-Produktion gedeckt werden kann.

- Ansicht der Gesamtschulanlage der Volksschule Manuel mit perfekt integrierten PV-Dachanlagen auf allen sechs Schulgebäude, mit den zwei Minergie-P Neubauten in der Bildmitte oben.

Schweizer Solarpreis 2021    |    Prix Solaire Suisse 2021   |    63