Kategorie B 	 PlusEnergieBauten 	 PlusEnergieBau®-Diplom 2018

Das Einfamilienhaus (EFH) Schilling in Bottighofen/TG wurde 1975 erstellt und konsumierte vor der Sanierung 35’900 kWh/a. Nach einem Brand ersetzte die Familie Schilling das Dachge- schoss ihres EFH durch einen Ersatzneubau. Das Erdgeschoss wurde konsequent gedämmt und die südliche Dachfläche mit einer PV-Anlage und thermischen Kollektoren ausgestattet. Durch die Renovation konnte der Energiebedarf um mehr als die Hälfte auf 13’700 kWh/a reduziert werden. Die optimal dachintegrierte 19.8 kW starke PV-Anlage erzeugt 24’500 kWh/a. Die ther- mischen Sonnenkollektoren stellen zusammen mit der Wärmepumpe die benötigte Energie für Heizung und Brauchwasser bereit. Insgesamt weist das EFH damit eine Eigenenergieversorgung von 204% auf.

204%-PEB-EFH Sanierung, 8598 Bottighofen/TG

Ein durch einen Vollbrand vollständig zer- störtes Dachgeschoss warf für die Eigentü- mer des Einfamilienhaus von 1975 zahlrei- che Fragen auf. Die mutige Antwort der Bauherrschaft geht weit über den Wieder- aufbau  hinaus:  Ein  Ersatzneubau  ersetzt

schmückt ganzflächig die grosse südliche Dachfläche. Die 19.8 kW starke PV-Anlage ist optimal integriert und produziert mit 24’500 kWh/a mehr als das Doppelte des Gesamtenergiebedarfs. Die solarbetriebene Erdsonden-Wärmepumpe stellt die Energie

Technische Daten

Wärmedämmung

Wand:  36/22 cm  U-Wert: 0.12/0.14 W/m2K Dach:	37 cm U-Wert: 0.11/0.12 W/m2K Boden:	22 cm U-Wert: 0.15 W/m2K Fenster:        dreifach     U-Wert:  0.81-1.11 W/m2K

Energiebedarf vor der Sanierung [100% | 263%]

| das Dachgeschoss. Das Erdgeschoss wird für Heizung und Brauchwasser bereit. Die |  | Warmwasser: | 25 | 13 | 4’500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| konsequent gedämmt. Nach der Renovation | solarthermische Anlage dient der Brauch- | Heizung: | 140 | 70 | 25’200 |

EBF: 180 m2

kWh/m2a	%	kWh/a

weist  das  EFH  vorbildliche  U-Werte  von

0.12 W/m2K für Wände und Dach auf. Zu-

wassererwärmung  und  der  Vorwärmung, damit die Wärmepumpe hocheffizient arbei-

Elektrizität:	34.4	17	6’200

Gesamt-EB:	199.4     100	35’900

Energiebedarf nach der Sanierung [38% | 100%]

| sammen mit LED-Lampen und Haushalts- ten kann. EBF: 370 m2 geräten der besten Energieklasse wird der Dadurch wird eine vorbildliche Eigen- Warmwasser: |  |  |  |  | kWh/m2a 8.9 | % 24 | kWh/a 3’300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Elektrizität WP: |  |  |  |  | 9.5 | 26 | 3’500 |
| Energiebedarf von 35’900 kWh/a auf energieversorgung von 204% erreicht. Für Elektrizität: |  |  |  |  | 18.5 | 50 | 6’858 |
| 13’700 kWh/a enorm reduziert. diese aussergewöhnliche Brandsanierung Gesamt-EB: |  |  |  |  | 36.9 | 100 | 13’658 |
| Wie auch beim Vorgängergebäude ist verdient das Einfamilienhaus das PlusEner- Energieversorgung Eigen-EV: m2 kWp |  |  |  |  | kWh/m2a | % | kWh/a |
| das neue Dach asymmetrisch konstruiert, gieBau-Diplom 2018. SK: 11 mit einer kleineren, steilen Dachfläche nach SK genutzt: |  |  |  |  | 600 | 24 | 6’600 3’300 |
| PV: 150 19.8 |  |  |  |  | 164 | 180 | 24’542 |
| Norde che. | n und e Eine | iner grossen, flacheren Südflä- monokristalline PV-Anlage |  | Eigenenergieversorgung: Energiebilanz (Endenergie) Eigenenergieversorgung: |  | 204 % 204 | 27’842 kWh/a 27’842 |
|  |  |  |  | Gesamtenergiebedarf: Solarstromüberschuss: |  | 100 104 | 13’658 14’184 |

Bestätigt von der Kierzek AG am 29.08.2018 Tel. 071 672 72 35

Beteiligte Personen

Bauherrschaft und Standort des Gebäudes

Familie Schilling

Wigärtlistrasse 16, 8598 Bottighofen

Architektur/Bauleitung dransfeldarchitekten ag Poststrasse 9a, 8272 Ermatingen

Tel. 071 660 09 09, dransfeld@dransfeld.ch

HLK-Ingenieur

Naef Energietechnik, Jupiterstrasse 26, 8032 Zürich,  Tel. 044 380 36 88

1	2

- Mit 35’900 kWh/a verschlang das Einfamilien- haus vor der Sanierung mehr als doppelt so viel Energie.

- Nach einem Vollbrand wurde das Dachgeschoss vollständig ersetzt. Das Erdgeschoss wurde gedämmt und in die südliche Dachfläche eine PV-Anlage integriert.

54     |    Schweizer Solarpreis 2018    |    Prix Solaire Suisse 2018