Kategorie B 	 PlusEnergieBauten 	 PlusEnergieBau®-Diplom 2018

Das ehemalige Bauernhaus der Familie Wapf in Altbüron/LU brannte 1973 durch einen Blitzein- schlag nieder und wurde 1974 als Mehrfamilienhaus neu aufgebaut. Dank der Sanierung 2017 und einer ganzflächig integrierten 31 kW starken PV-Dachanlage sank der Energieverbrauch von 40’580 kWh/a auf 27’280 kWh/a. Die nach Ost-West ausgerichteten monokristallinen Solarzel- len erzeugen 30’000 kWh/a. Damit erreicht das PlusEnergie-MFH eine Eigenenergieversorgung von 110%. Der Solarertrag versorgt die zwei Wohnungen sowie die angrenzende Gärtnerei. Mit dem Solarstromüberschuss von 2’720 kWh/a könnten zwei E-Mobile je 12’000 km CO2-frei fah- ren.

110%-PEB-MFH Sanierung Wapf, 6147 Altbüron/LU

Dank schrittweiser Sanierung des MFH re- duzierte sich der Gesamtenergiebedarf von 40’580 kWh/a auf 27’280 kWh/a und wur- de im Frühjahr 2017 zu einem PlusEnergie- MFH.

Bis 2007 wurde das Gebäude mit Heizöl

Der Solarertrag von 30’000 kWh/a reicht, um den Jahresenergiebedarf der 4.5-Zim- mer-Wohnung im Parterre und der 5.5-Zim- mer-Wohnung im Obergeschoss zu decken. 31% des generierten Stroms kann sofort verbraucht werden.

Technische Daten

Wärmedämmung

Wand:	20 cm   U-Wert:	0.17 W/m2K

| Dach: | 20 cm | U-Wert: 0.17 W/m |
| --- | --- | --- |
| Boden: | 12 cm | U-Wert: 0.22 W/m2 |
| Fenster: |  | U-Wert: 0.91 W/m2 |

2K

K K

Energiebedarf vor der Sanierung [100% | 149%]

beheizt. Ab 2007 sparte sich die Familie

Die  Solarstromproduktion  reduziert  die

EBF: 350 m2

kWh/m2a	%	kWh/a

Wapf den Öleinkauf und schloss sich einem Wärmeverbund an, der die umliegenden Liegenschaften mit Wärme für Heizung und Warmwasser aus einer Holzschnitzelhei- zungszentrale versorgt.

1

Die 188 m2 grosse PV-Dachanlage ist als rahmenloses Glas-Laminat-Indachsystem ganzflächig angebracht und erzeugt 30’000 kWh/a Solarstrom. Die Produktion der nach Ost-West gerichteten monokristallinen Zel- len übertrifft den Jahresenergiebedarf für Heizung, Warmwasser sowie den Haus- halts- und Betriebsstrom um 110%.

1

Fremdenergiezufuhr  aus  dem  Wärmever- bund um ca. 10’200 kWh/a.

Mit dem PEB-Solarstromüberschuss von 2’720 kWh/a könnten zwei Elektrofahrzeu- ge jährlich je 12’000 km CO2-frei fahren.

Das PlusEnergie-MFH der Familie Wapf erhält das PlusEnergieBau-Diplom 2018.

Wamwasser & Heizung:	81.2    70.1	28’435

Elektrizität:	34.7    29.9	12’145

Gesamt-EB:	115.9     100	40’580

Energiebedarf nach der Sanierung [67% | 100%]

BF: 350 m2	kWh/m2a	%	kWh/a

| Wamwasser & Heizung: | 51.9 | 66.6 | 18’180 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektrizität*: | 26.0 | 33.4 | 9’100 |
| Gesamt-EB: | 77.9 | 100 | 27’280 |

* Elektrizität: ohne Energiebedarf der Gärtnerei

Energieversorgung

Eigen-EV:   m2       kWp   kWh/m2a		%		kWh/a PV Dach:  188   30.6	159.6	110	30’000

| Energiebilanz (Endenergie) | % | kWh/a |
| --- | --- | --- |
| Eigenenergieversorgung: | 110 | 30’000 |
| Gesamtenergiebedarf: | 100 | 27’280 |
| Solarstromüberschuss: | 10 | 2’720 |

Bestätigt von der CKW am 10.04.2018,

Tel. 041 249 58 08 und von der Bossert Forst AG

am 01.07.2018, Tel. 062 927 24 11

2 Elektrofahrzeuge können mit dem Solarstromüber- schuss jährlich je 12’000 km CO2-frei fahren.

Beteiligte Personen

Standort des Gebäudes

Monika und Rolf Wapf, Hintergasse 7, 6147 Altbüron

Architekturbüro

Koffel + Partner AG, Dorfplatz 1, 6146 Grossdietwil Tel. 062 562 86 60, info@koffel-baupartner.ch

PV-Anlage

clevergie ag, Möösli 307, 4954 Wyssachen

Tel. 062 966 00 66, info@clevergie.ch

2

- Das rahmenlose Glas-Laminat-Indachsystem wurde ganzflächig auf der Dachfläche integriert. Die 31 kW starke PV-Anlage erzeugt 30’000 kWh/a.

- Vor der Sanierung 2017 verbrauchte das MFH mit dem alten Dach 40’580 kWh/a und damit 149% mehr Energie.

68     |    Schweizer Solarpreis 2018    |    Prix Solaire Suisse 2018